Режимы

Компьютеры на базе процессоров Intel работают в 3 режимах:

- Реальный – 16р режим с 20р шиной адреса, intel 8086. 2^20=позволяют адресовать до 1 Mбайт=1024Кбайт

Работали под управлением DOS (disk operating system), то есть с внешней диссковой памятью. DOS – однозадачная ОС – в оперативной памяти только одна программа, которая выполняется от начала до конца.

Компьютер начинает работать в реальном режиме (чтобы выполнять меньше команд при загрузке)

- Максимально возможный размер сегмента в реальном режиме - 64КБ

- Минимальная адресная единица памяти – байт.

- Защищенный (protected) – 32р режим с 32р регистрами и шиной адреса (4 ГБ). 4х уровневая система привилегий. Поддерживали 2 независимые схемы управления виртуальной (те фактически несуществующей) памятью – сегментами по запросу и страницами по запросу. Существует аппаратная схема управления памятью. (третья) сегменты, поделенные на страницы – взяли лучшее из 2 схем. Но поддерживаются только первые 2 и они независимые.

Существует специальный режим защищенного режима – v86 (virtual). Как задачи в режиме v86 запускаются ОС реального режима. Запускается виртуальная 86 машина, и в этой среде может выполняться одна программа реального режима.

Многозадачный. Каждая запущенныя виртуальная машина является v86 со вссеми вытекающими (1 задача, 1Мб, 16р операнды).

Почему «защищенный»: Windows – система разделения времени. Адресное пространство каждого процесса должно быть защищено, как и адресное пространство ОС.

- Long (длинный) – 64р регистры, операнды. Многопроцессность. Только страничная виртуальная память. Поддерживает compatibility – режим совместимости, в котором могут выполняться 32р. Как работает обратная совместимость – рассмотреть регистры. Режима v86 нет!

?но адреса меньше 64-х разрядов (это связано с аппаратными ограничениями).

Группы регистров

- Регистры общего назначения (32)

Аппаратно доступна младшая часть, в которой доступны младшая и старшая части(?Док-во того, что аппаратно поддерживается реальный режим)

- Индексные и указательные регистры (32)

- Сегментные регистры (16)

В защищенном режиме 6 сегментных регистра, в реальном режиме 4.

CS, DS, SS, ES, FS, GS

- Регистры системных адресов (регистры управления памятью)

При работе в защищенном режиме микропроцессора адресное пространство делится на глобальное – общее для всех задач; локальное – отдельное для каждой задачи.

  - GDTR(32) (Global Descriptor Table Register) - регистр таблицы глобальных дескрипторов. Содержит линейный физический адрес начала таблицы дескрипторов – адрес байта начала таблицы глобальных дескрипторов (GDT)

  - IDTR(32) (Interrupt Descriptor Table Register) – регистр таблицы дескрипторов прерываний. Содержит линейный физический адрес начала таблицы дескрипторов прерываний. – адрес байта начала таблицы глобальных дескрипторов (GDT)

  - LDTR(16) (Local Descriptor Table Register) - регистр локальной таблицы дескрипторов дескрипторов. 16 бит -> не может содержать линейный физический адрес. содержащего так называемый селектор дескриптора локальной дескрипторной таблицы LDT Этот селектор является указателем в таблице GDT, который и описывает сегмент, содержащий локальную дескрипторную таблицу LDT;

  - TR (16) (Task Register), который подобно регистру ldtr, содержит селектор, т. е. указатель на дескриптор в таблице GDT. Для переключения задач.

Линейный адрес - физический адрес оперативной памяти

- Управляющие регистры (32) (?нет в реальном режиме)

- CR0 – регистр слова состояния процессора. Содержит 6__(7) флагов

  - PE (protection enable) - определяет, в каком режиме работает комп. Если установлен, значит в защищенном, нет – в реальном

  - PG (paging enable). Если установлен, значит выполняется страничное преобразование. НО это имеет смысл только в защищенном режиме, те PG=1 имеет смысл только при PE=1

- CR1 – не исп.

- CR2 - регистр линейного адреса ошибки обращения к странице (страничная неудача) – исключение, которое возникает, когда процессор обращается к странице, отсутствующей в физической памяти. На какой команде это произошло, ее адрес будет занесен.

- CR3 - регистр начального адреса каталога таблиц страниц. ЕГО НАЛИЧИЕ – доказательство того, что управление таб. По запросу независимо от сегмента (те 2 схема, а не 3) (чисто страничное преобразование). А флаг PG не является доказательством.

В LONG только PAE Physical Address Extension (расширение физического адреса). Включается же PAE установкой пятого бита регистра CR4 в единицу. С помощью PAE 32битный указатель позволяет адресовать до шестидесяти четырех (2^36) гигабайт физической памяти.

- 32-р: Тестовые, отладочные регистры, EIP, EFLAGS

19-VIF флаг виртуального прерывания. используется совместно с флагом VIP и позволяет обеспечить нормальное выполнение старого ПО, использующего команды управления внешними маскируемыми прерываниями (векторы от 32 до 255), в современной мультипроцессорной и мультизадачной программно-аппаратной среде.

20-VIP Флаг ожидания виртуального прерывания

17 VM – Virtual 8086 mode (386+)

В режиме long – RFLAGS, но все не используются.

Переход в защищенный режим.

Установить флаг PE не достаточно чтобы прейти в защищенный режим - нужно провести некоторые приготовления. Программам нужны некоторые ресурсы, чтобы они могли исполняться - это может быть память, процессорное время, регистры процессора, порты ввода/вывода.

Нас будет интересовать память(адресация). В реальном режиме были только сегмент и смещение. Адрес = сегмент*16 + смещение - получаем линейный физический адрес. Доступное адресное пространство - 1 МБ.

В защищенном же режиме есть поддержка виртуальной памяти, в том числе и на аппаратном уровне.

Управление памятью, сегментами в защищенном режиме.

Для того, чтобы использовать память, нам ее нужно сначала выделить и описать. В системе есть специальные таблицы для упарвления памятью.

- GDT - глобальная таблица дескрипторов

- IDT - таблица дескрипторов прерываний

- LDT - локальная таблица дескрипторов

Регистры системных адресов - чтобы поддерживать эти таблицы.

Напрямую эти регистры недоступны - есть специальные команды чтобы загружать или выгружать их, эти команды привилегированные. (Lgdt)

- GDTR

- IDTКRаналогично)

- LDTR -16-битный, в нем хранится селектор

- TR (task register - регистр задач) - тоже хранится селектор, 16-битный

Системные таблицы

Глобальная таблица дескрипторов

В SMP архитектуре (наши компы) равноправные процессоры, которые работают с общей памятью. Один – главный, обрабатывает прерывание от системного таймера, но не руководит другими процессорами.

Так как одна память, то и GDT в системе одна. Она находится в памяти ядра системы. GDT состоит из 8-байтных записей - дескрипторов.

(вверх ногами)

Первая запись всегда должна быть заполнена нулями и не используется.

Далее следуют дескрипторы сегментов. На начало таблицы указывает GDTR (32).

Сегментный регистр – селектор (16) – идентификатор сегмента - внутри себя содержат номер записи в таблице(индекс), по нему получаем запись в ней - то есть дескриптор.

Формат селектора.

Селектор занимает байты начиная с 3 и до 15 в старшей части. Так как размер дескриптора 8 байт, то минимальный селектор должен тоже быть 8 - мы через первые три бита домножаем селектор на 8(добавляем три разряда в двоичной).

01 000 -> 8 (первый селектор)

10 000 -> 16 (второй селектор)

...

0 и 1 бит - RPL(request privilege level) отвечают за уровни привилегий - их всего 4, используются процессором при проверке возможности доступа к сегментам.

2 бит table indicator - определяет к какой таблице идет обращение (1- к локальной или 0 - к глобальной)

Формат дескриптора (в байтах)

Поскольку у регистров доступны младшие части, это показывает, что старшие компьютеры поддерживают реальный режим аппаратно - основаная идея Intel - обратная совместимость.

Возникает вопрос - сколько разрядов в шине адреса в реальном режиме? 20. Это максимально возможный объем который мы можем адресовать в реальном режиме - 1 МБ памяти.

- 0,1 - limit (только 16 разрядов), а шина 20-разрядная - нам не хватает 4 разрядов.

- 2, 3 - base_low

- 4 - base_middle

- 5, 6 – байты атрибутов (att1, att2 соответственно)

- 7 - base_high

Таким образом мы имеем базовый линейный адрес - можем адресовать начало сегмента.

Отдельно рассмотрим байты атрибутов.

att2

- В первом байте находятся недостающие 4 бита для размера сегмента (в сумме теперь 20 разрядов). Но в защищенном режиме максимально адресуемая память - 4Гб.

- Дело в том, что если установлен старший бит первого атрибута G - бит гранулярности - то память меряется в страницах по 4 Кб (1Мб * 4Кб = 4Гб), если он сброшен - то в байтах.

- Бит D - digit - определяет разрядность операндов (?сегмента) (1 - 32-разрядный, 0 - 16-разрядный).

att1

- Бит А (attach, обращение) – 1, если было обращение к сегменту, устанавливается автоматически.

- Биты 1-3 – тип сегмента (код, данные, стек). бита 3, так как есть разрешение чтения/записи

- Бит 4 - S - system (дескриптор описывает 0 - системный объект, 1 - обычный сегмент).

- Биты 5-6 - DPL - descriptor privilege level (как в селекторе RPL request PL (программно), CPL current PL (аппаратно))- уровень привилегий этого дескриптора от 0 (УП ядра системы) до 3 (УП приложений). УП предназначены для защиты ОС

- Бит 7 - P - present - бит присутствия, представлен ли сегмент в памяти (выгружен ли из внешней в оперативную).

Подробнее про флаги для типов сегментов

1 бит:

Для кода: 0 – чтение из сегмента запрещено (не относится к выборке команд - считывание из памяти и загрузка в регистры процессора, mov), 1 – можно

Для данных: 0-разрешены (read, write), 1-модификации запрещены (нет write),

2 бит:

Для кода – бит подчинения: 0 – код подчинен (связан с каким –то другим сегментом), 1 – обычный

Для стека и данных: 0-данные, 1-стек,

3 бит – бит предназначения: 0 – сегмент данных/стека, 1-кода

Локальные таблицы дескрипторов.

LDT описывает виртуальное адресное пространство процессов-> их столько, сколько процессов выполняется системой. В памяти занимают сегмент (64 кб). Сегменты описывает GDT->LDTR-селектор к дескриптору сегмента, в котором находится таблица локальных дескрипторов LDT.

Используются процессами - они могут там хранить свои сегменты и обращаться к ним вместо того чтобы хранить это в глобальной таблице.

Начинается с нулевого дескриптора.

Формат дескрипторов абсолютно такой же.

В LDTR хранится селектор дескриптора глобальной таблицы, по этому смещению хранится дескриптор сегмента LDT. То есть у нас локальная таблица дескрипторов находится в сегменте, который уже должен быть выделен в GDT.

GDT размещается в защищенной области памяти, к которой имеет доступ только ядро операционной системы.

Регистр LDTR может загружаться при переключении между задачами и у каждой задачи может быть своя локальная таблица дескрипторов.

Таким образом мы берем из GDT базовый линейный адрес и получаем начало таблицы LDT.

Например мы загрузили в DS селектор из LDT, то процессору нужно сначала найти сегмент где хранится LDT, получить ее базовый линейный адрес и уже тогда к нему прибавить смещение из селектора. Получим снова базовый линейный адрес, к кторому прибавляем смещение - получаем соответствующий линейный адрес.

P6 есть, но нет флага, отключающего сегментное преобразование. ЭТО БАЗА. В защищенном режиме используется модель памяти flat